	
                   NOVA - INVEST d.o.o.

	                   PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE                          Pazariška 35, 53 000 Gospić

	                     tel: 053 / 573 - 507                      fax: 053/ 560 - 194                   e-mail: nova-invest@gs.t-com.hr 



INVESTITOR:

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Trg Sv. Jurja 6
53 230 Korenica
GRAĐEVINA:

VATROGASNA POSTAJA KORENICA, 

k.č. 11774/4 k.o. Korenica,

53 230, Korenica

Z.O.P.:


42/2013
T.D.:


42/2013-IP

RAZINA PROJEKTA:

IDEJNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT






MAPA 1.

PROJEKTANT:


Timotej Kritovac, d.i.a.

SURADNIK:



Filip Kožulj, mag.ing.arch.
DIREKTOR:



Josip Vlainić dipl.ing.građ.

Gospić, lipanj 2013.

POPIS MAPA:

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT, 
NOVA – INVEST d.o.o.,  42/2013 - IP
2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, SB Projektiranje d.o.o., 102/13 - P
SADRŽAJ:

1. OPĆI DOKUMENTI

1.1.  Izvadak iz sudskog registra poduzeća

1.2.  Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata

1.3.  Izjava








br.01-42/2013-IP

2. TEHNIČKI OPIS

3. GRAFIČKI DIO

S.1.
Izvod iz katastarskog plana





Mj 1 : 1000
S.2.
Situacija na izvodu iz katastarskog plana



Mj 1 : 1000
S.3.
Posebna geodetska podloga





Mj 1 : 1000

S.4.   
Situacija  na posebnoj geodetskoj podlozi



Mj 1 : 1000


1.   
Tlocrt  prizemlja 






Mj 1 : 200
2   
Tlocrt  1. kata 







Mj 1 : 200

3.   
Tlocrt  krovnih ploha






Mj 1 : 200

4.   
Presjek A-A







Mj 1 : 200

5.
Presjek B-B







Mj 1 : 200
6.
Presjek C-C







Mj 1 : 200
7.
Presjek D-D







Mj 1 : 200
8.   
Jugoistočno pročelje






Mj 1 : 200

9.   
Sjeverozapadno pročelje





Mj 1 : 200
10.   
Sjeveroistočno pročelje





Mj 1 : 200

11.   
Jugozapadno pročelje






Mj 1 : 200

1. OPĆI DOKUMENTI

INVESTITOR:

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

Trg Sv. Jurja 6

53 230 Korenica
GRAĐEVINA:

VATROGASNA POSTAJA KORENICA, 

k.č. 11774/4 k.o. Korenica,

53230, Korenica
Z.O.P.:


42/2013
T.D.:


42/2013-IP
Temeljem čl. 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 76/07, 38/09) izdaje se:

IZJAVA

br. 01- 42/2013-IP

kojom se potvrđuje da je idejni projekt TD 42/2013-IP izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i dokumentom prostornog uređenja –PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ( Županijski glasnik Ličko – senjske županije br. XX ) , te IZMJENE I DOPUNE PPUO PLITVIČKA JEZERA ( Županijski glasnik Ličko – senjske županije br. 5 / 11 ) na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola.

PROJEKTANT: 





DIREKTOR: 

Timotej Kritovac, dipl.ing.arh. 



Josip Vlainić dipl.ing.građ.

Gospić, lipanj 2013.

2. TEHNIČKI OPIS

2. TEHNIČKI OPIS

2.0. UVOD

Ovim projektom predviđa se izgradnja VATROGASNE POSTAJE KORENICA u naselju Korenica na k.č. 11774/4, k.o. Korenica.
2.1.
OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

Građevna čestica predviđena za izgradnju ima nepravilan oblik, površine 3956 m2.

Građevna čestica ( k.č. 11774/4 ) omeđena je na sjevero - zapadu s k.č. 11772/6, na jugu - istoku se nalazi koridor buduće prometnice k.č. 11784. na sjevero – istoku , građevna čestica omeđena je trima parcelama, k.č. 11779/1, 11774/7 i 11774/6 ( na tim parcelama se nalaze postojeće građevine ). Sa jugo - zapadne strane, građevna čestica je omeđena k.č. 11783 kojom se planira buduća prometnica.
2.2.
NAMJENA GRAĐEVINE

Planirana zgrada bit će namijenjena za JAVNU VATROGASNU POSTROJBU naselja Korenica.
Etaže su: prizemlje i kat za zgradu te prizemlje i 6 katova za toranj.

Zgrada se sastoji od 5 funkcionalnih grupa: garaže, radnih prostora, servisnih prostora, uprave te prostorija za dnevni boravak i odmor.

OPIS FUNKCIONALNE DISPOZICIJE

PRIZEMLJE 

Prizemlje se sastoji od tri funkcionalne cjeline, garaže za vatrogasna vozila, radnih prostora i servisnih prostora. U prizemlju se nalazi i čajna kuhinja za dežurno osoblje. 
Garaža za vatrogasna vozila se sastoji od deset parkirnih mjesta od kojih je sedam orijentirano na južnu, a tri na sjevernu stranu. Svako parkirno ( garažno ) mjesto ima svoja sekcijska vrata. Tri garažna mjesta smještena  su jedno nasuprot drugome te na taj način omogućavaju prolaz kroz garažu. U garaži je jedno mjesto izvedeno s kanalom za pregled donjeg postroja vozila te jedno mjesto s opremom i instalacijama za pranje vozila. 
Na garažu se vežu prostorije mehaničarske radionice i spremišta maziva, automobilskih guma i sl. U garažu se sa 1. kata pristupa preko stubišta ili kroz vertikalno okno s motkom za spuštanje ( 'spusnica' ) koje je povezano sa spremištem opreme za intervencije.
U radne prostore za rad vatrogasaca pristupa se preko glavnog pješačkog ulaza na južnom pročelju. Na ulazni prostor se veže izložbena dvorana u kojoj se izlažu stvari vezane za rad i povijest JVP Korenica. U istom prostoru se nalazi i stubište koje vodi na prvi kat.
Centar veze je pored ulaza s najboljim pregledom na ulaz/izlaz iz kruga. U centru veze je predviđen prostor za server, ups i dtk. Uz centar veze nalaze se sanitarije te čajna kuhinja za dežurne vatrogasce. 
Garderoba sa zaštitnim odijelima ima kapacitet za 4 smjene. 

Nakon intervencija vatrogasci prolaze kroz praonicu odijela i čizama te iste odlažu u  sušionicu

Na prostoriju garaže nižu se ostali radni prostori i servisi (pored gore navedenih za   samu garažu):
-prostorija za spremište, punjenje  i dezinfekciju boca, 

  te ispitivanje zaštitnih maski,

-kotlovnica, agregat i kompresor imaju pristup s vanjske strane
-spremište 

-dvije radionice
-praonica cijevi povezana je s dijelom tornja za sušenje cijevi
1.KAT

Na prvom katu se nalaze uredi, prostorija više namjena, sobe za odmor te dnevni boravak s kuhinjom
Tjelesna spremnost odvija se u vježbalištu s pripadajućim sanitarijama. Vježbalište ima pristup na ravni prohodni krov.  Vježbalište na krovu povezano je s tornjem.
U upravnom traktu nižu se slijedeće prostorije:


-ured zapovjednika vatrogasne postaje,


-ured zamjenika zapovjednika vatrogasne postaje,


-ured voditelja smjene

-ured


-ured

-priručno spremište
Prostorija više namjena dimenzionirana za 100 osoba, a ima mogućnost dijeljenja u više prostora. Iznad cijele spomenute prostorije nalazi se nadsvjetlo.   

Uprava i prostorija više namjena imaju svoje sanitarne čvorove (muški i ženski wc).   

Broj zaposlenih u vatrogasnoj postaji bit će cca. 30 ljudi. Procjena je da će od ukupno zaposlenih cca 92% biti muške, a cca 8% ženske osobe. 

Broj posjetitelja u prostoru više namjena na katu predviđa se maksimalno na 100. Sanitarije (muške i ženske) su u neposrednoj blizini, a hodnik prema ostalim sadržajima na katu je odijeljen vratima. Spusnica se nalazi uz prostorije za odmor te sanitarije, omogućuje vezu sa garderobom za intervencije u prizemlju.
2.3.
VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Zgrada je tlocrtne dimenzije  21,5 x 48,3 m. 

Visina do vijenca je cca 9,5  m. 

	
	Neto površina zatvorenih prostora (m2) 

	
	

	PRIZEMLJE 
	 

	
	
	


	1
	VJETROBRAN 
	8,87

	2
	ULAZNI + IZLOŽBENI PROSTOR
	47,02

	3
	WC 
	5,59

	4
	CENTAR VEZE ( DEŽURSTVO ) 
	17,84

	5
	HODNIK
	13,82

	6
	ČAJNA KUHINJA
	39,27

	7
	OPREMA  
	39,65

	8
	GARDEROBA ZA INTERVENCIJE
	32,38

	9
	KOTLOVNICA
	11,86

	10
	PROSTORIJA ZA KOMPRESOR
	5,36

	11
	PROSTORIJA ZA AGREGAT 
	5,36

	12
	PROSTOR ZA RESPIRATORE 
	3,36

	13
	RADIONICA 1 
	18,74

	14
	RADIONICA 2
	18,74

	15
	PROSTOR DVD - a
	18,74

	16
	PRAONICA ZA VATROGASCE
	11,46

	17
	PRAONICA VATROGASNE OPREME
	6,47

	18
	TESTIRANJE CIJEVI
	51,79

	19
	SUŠENJE CIJEVI
	5,36

	20 
	PROSTOR GARAŽE
	450,93

	
	
	Neto površina otvorenih prostora (m2) 

	
	
	

	21
	VANJSKI TRIJEMOVI
	88,40

	
	
	

	
	
	

	PRIZEMLJE UKUPNO NETO
	812,61

	PRIZEMLJE UKUPNO GBP
	953,00

	
	
	

	1. KAT
	 

	
	
	

	
	
	

	1
	URED ZAPOVJEDNIKA
	18,93

	2
	URED ZAMJENIKA
	18,93

	3
	URED VODITELJA SMJENE
	18,93

	4
	URED 1
	13,29

	5
	URED 2
	13,29

	6
	SPREMIŠTE
	13,12

	7
	SOBA 1
	17,04

	8
	SOBA 2
	17,04

	9
	SOBA 3
	17,04

	10
	SVLAČIONICA
	18,31

	11
	KUHINJA + BLAGOVANJE
	39,13

	12
	WC M
	6,95

	13
	WC Ž
	5,95

	14
	PROSTOR VIŠE NAMJENA
	125,57

	15
	KOMUNIKACIJE
	121,91

	
	
	Neto površina otvorenih prostora (m2) 

	16
	LOGGIA
	4,83

	17
	TORANJ
	121,18

	
	
	

	1. KAT  UKUPNO NETO
	587,23

	1. KAT UKUPNO GBP
	646,84

	
	
	

	
	
	

	UKUPNO ZATVORENI PROSTORI NETO
	1399,84

	UKUPNO GBP
	1599,84

	
	
	

	
	k izg=997,02 m2 / 3956m2=0,25
	

	
	k isk=1582,44 m2 / 3956  m2=0,40
	

	
	
	


2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA PARCELI

Od sjeveroistočne međe  građevina je udaljena od 14,23 do 16,27  m.

Od sjeverozapadne međe zgrada je udaljena od 36,94 do 7,92 m.

Od jugozapadne međe zgrada je udaljena od 17,84 do 8,63 m.

Od jugoistočne međe zgrada je udaljena od 10,12 m.

2.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE 

Temelji će se izvesti kao arm. bet. temeljne trake s nadtemeljnim a.b. zidovima.

Osnovna nosiva konstrukcija građevine bit će kombinacija armirano betonskih zidova te  ab. stupova i greda. Međukatna konstrukcija se izvodi od ab. ploča. Krov je ravni prohodni. Fasadni zidovi su troslojni: Ab nosivi zid, toplinska izolacija, ab fasadni panel, završno obrađen pjeskarenjem te bojan na pozicijama prema grafičkim prilozima. Vanjska i unutarnja ostakljena stolarija je u alu profilima .
Zaštita od sunca s unutrašnjih strana-flos rolete ili žaluzine-stupanj zamračivanja je prema funkciji prostorije.

Sekcijska vrata su od čel. profila s djelomično providnim sekcijama od akrilnog izo stakla.

2.6. UREĐENJE PARCELE

Kolni i pješački pristup na građevnu česticu je  sa jugo istočne prometnice ( k.č. 11784, k.o. 

Korenica ). Pješacima je na parceli kretanje ostvareno po klono-pješačkim površinama. Nove kolno-pješačke površine nadovezat će se na postojeće.

Širina kolničke površine na novim prometnim površinama je od 10 do 18 m. 

Kolničke površine su asfaltirane i dimenzionirane za vatrogasna vozila.

Na građevnoj čestici osigurana su parkirališna mjesta za zaposlenike, ukupno 11 PM. 

Odnos pojedinih namjena površina na parceli je slijedeća:

	POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE
	3956
	100,0%

	POVRŠINA POD NOVOM ZGRADOM
	997
	25,2%

	ZELENE POVRŠINE-UKUPNO
	1067
	26.97%

	KOLNE POVRŠINE-UKUPNO
	1892
	47.83%

	
	
	

	PARKIRNA MJESTA-ZA PREDMETNU ZGRADU
	11
	


HORTIKULTURNO UREĐENJE 

Zelene površine predviđene su uz jugozapadnu i sjeverozapadnu među građevne čestice. Urediti će se niskim i visokim zelenilom te travnjacima.

Opločenje pješačkih površina izvest će se betonskim opločnicima. 

2.7. PRIKLJUČENJE PARCELE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

2.7.1. VODOVOD I KANALIZACIJA

VODOOPSKRBA
Priključak na vodoopskrbnu mrežu izvesti će se prema uvjetima nadležne komunalne organizacije. Poslije priključka ugraditi će se vodomjerno okno. Broj vodomjera kao i njihov tip odredit će komunalna organizacija prema svojim uvjetima.

Cijevni razvod nakon vodomjernog okna granat će se prema građevini u tlu. Cijevni razvod u objektu biti će pozicioniran ispod stropova, u zidu i/ili podu građevine.

Predviđa se potreba za vodom; 

-za unutarnju hidrantsku mrežu 

-za sanitarnu vodu 

Razvod vodoopskrbne mreže izvesti će se od vodomjernog okna do krajnjih hidranata. Vanjski cjevovod vodoopskrbne mreže moguće izgraditi od PEHD materijala, do razvod unutar objekta za zidne hidrante biti će izveden od pocinčanih čeličnih cijevi.

Hidraulički proračun sanitarne potrošne vode proveden je prema sistemu ing. Brixa, to jest prema jedinicama opterečenja ( J.O.)

	Red.         broj
	Vrsta sanitarnih i drugih uređaja
	komada
	Jedinica opterečenja 
	Ukupno  J.O.     

	 1
	WC sa niskim uzidnim vodokotlićem
	8
	0,25
	2

	 2
	Umivaonik
	10
	0,50
	5

	 3
	Tuš
	5
	1,50
	7,5

	 4
	Sudoper
	4
	1,00
	4

	5
	Perilice
	4
	1,00
	4

	 6
	Pisuar
	6
	0,25
	1,5

	 7
	Praonik
	1
	2,50
	2,5

	
	
	
	Ukupno
	26,5


Potrebna količina sanitarne potrošne vode 
– ukupno (26,5JO)
q= cca 1,3 l/s
Potreba sanitarne vode 1,3 l/s

Potreba vode za unutarnju hidrantsku mrežu = 1 l/s, prema protupožarnom elaboratu

Potreba vode za vanjsku hidrantsku mrežu (ako je potrebna) 10,0 l/s, prema protupožarnom elaboratu

Ukupna potreba vode za nepovoljniji slučaj = cca 12,3 = 13,0 l/s

Prema podacima o stanju Q/H linije pretpostavka je da će biti potrebno predvidjeti stanicu za povišenje tlaka unutarnje hidrantske mreže, te eventualno sanitarne mreže, detaljno će se razraditi u glavnom projektu..

KANALIZACIJA
Sanitarne otpadne vode priključit će se na kolektorsku mrežu prema uvjetima nadležne  komunalne organizacije. 

Otpadne vode su; oborinska promet, oborinska krov,tehnološka od pranja opreme i sanitarno fekalne otpadne vode.

Odvodnja parkirališta se predviđa preko tipskih slivnika i linijskih rešetki, a potom se priključujemo na internu vanjsku kanalizaciju ako je potrebno ugraditi će se separator ulja. 

Tehnološka voda od pranja nakon tretmana preko separatora ulja akumulirati će se u rezervoauru i kao takva koristiti će se za ponovno pranje opreme. 

Ova instalacija se izvodi od svih sanitarnih uredjaja. Temeljni vodovi i vertikale su od PVC cijevi potrebnih dimenzija, a debljine stijenki za kućnu instalaciju. Vertikale i spojna kanalizacija su također od PVC cijevi. U vrhu vertikalne odvodnice ugrađuje se cijev za čišćenje, a isto tako u dnu vertikale i kod prelaza u horizontalu. Ventilacija kanalizacije u produžetku kanalskih vertikala izlazi van obijekta i odzračuje preko PVC odzračne kape. U svakom sanitarnom čvoru ugrađuje se podni sifon sa rešetkom. Cijevi u sendvić montažmim zidnim usjecima ili uz zid pričvršćuju se obujmicama od pocinčanog lima, a izoliraju se slojem filca radi sprečavanja šumova i kondenziranja. Sanitarni uređaji se priključuju na vertikalu ili horizontalu PVC cijevima i fazonskim komadima, a spojevi se oblikuju kod izvedbe kad se odaberu tipovi sanitarnih uređaja. Nakon izvedbe kanalizacije i revizionih okana, ista se mora prije zatrpavanja ispitati na vodonepropusnost po DIN-u 4033 te o tome izdati atest.

Uređaj
komada
Q l/sec
Q

WC
8
2,50
20,00

Umivaonik
10
0,50
5,00

Pisuar
6
1,00
6,00

Sudoper
4
1,00
4,00

Perilice
4
1,00
4,00

Praonik
1
2,50
2,50

Tuš
5
1,50
7,50




49,00

Qf= 0,7 ( 49,00=4,90 l/s

2.7.2. ELEKTROINSTALACIJE

Opći podaci:
	Vrsta i namjena građevine
	
	Poslovna zgrada

	Namjena potrošnje (djelatnost)
	
	Vatrogasna postaja

	Tražena ukupna priključna snaga
	
	45,6 kW

	Kategorija potrošnje i tarifni model
	Poduzetništvo
	

	Predvidivo vrijeme priključenja
	
	Prema Ugovoru
	

	Vrsta priključka
	
	
	3F, podzemni
	

	Podaci o postojećem kupcu
	
	-
	
	

	Predvidiva godišnja potrošnja el. energije
	Prema potrebi
	

	Način korištenja snage i energije
	
	Poduzetništvo - trajno
	

	Ostalo
	
	
	
	-
	
	


Ukupno vršno opterećenje objekta suma je pojedinačnih vršnih opterećenja trošila uz uvažavanje faktora istovremenosti potrošnje kako slijedi:
	r.b.
	Trošilo
	snaga (W)

	1.
	Rasvjeta 
	10000

	2.
	Kotlovnica
	  4000

	3.
	Stroj za pranje cijevi
	13000

	4.
	Klimatizacija
	15000

	5.
	Ventilacija
	  6000

	6.
	Pumpe za povišenje tlaka
	  8000

	7.
	Ostalo
	20000

	
	UKUPNO
	     76000


Pv = fi x  Pi
gdje je:

Pv
vršno opterećenje objekta u W

Pi
snaga priključenog trošila u W

fi
faktor istovremenosti potrošnje (0.6 za konkretan slučaj)


Vršna snaga objekta iznosi 45600 W.

Strujno opterećenje uz cos fi=0,95 iznosi:

     Pv                          45600

Iv =        =            =  69,36 A

      1,73 x U x cos fi        1,73 x 400 x 0,95

Prema ovom opterećenju određen je priključak, koji je predmet nadležne elektrodistribucije.

Za pričuvno napajanje električnom energijom koristit će se diesel elektroagregat nazivne snage 30 kVA.

Za potrebe zgrade predviđa se jedan TK priključak.
2.7.3.
GRIJANJE, VENTILACIJA I HLAĐENJE

Grijanje objekta će biti rješeno preko sustava radijatora i sustava toplozračnog grijanja (zidni kaloriferi) u garaži. Predvideni ogrijev su drveni peleti.
Odsisna ventilacija sanitarnih prostora izvest će se kao prisilna.

Odsisna ventilacija garža izvest će se kao prisilna.
Hlađenje će se  vršit putem električne energije (multisplit).

Smještaj vanjske jedinice predviđa se na krovu.

U Gospiću, lipanj 2013..








     Projektant









Timotej Kritovac dipl.ing.arh.

3. GRAFIČKI DIO
14

